| LABORATORIO 07 Formas canónicas: minitérminos y maxitérminos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes | ______________________________________ | Grupo / Sección | ______________ |  |
| Fecha | ____ / ____ / ______ | Equipo | ______________ |  |

1. Propósito del laboratorio

Representar funciones lógicas en formas canónicas, simplificarlas cuando corresponda, verificar su comportamiento mediante tablas de verdad y circuitos lógicos, e implementar tres funciones seleccionadas en protoboard.

2. Fundamento teórico esencial

Una función booleana puede expresarse en forma canónica como suma de minitérminos o producto de maxitérminos. Cada minitérmino representa una combinación que produce salida 1; cada maxitérmino representa una combinación que produce salida 0.

| Forma | Se obtiene de | Notación | Regla para los literales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma de minitérminos | Filas con F = 1 | Σm(...) | En minitérmino: bit 0 → variable complementada; bit 1 → variable normal |  |
| Producto de maxitérminos | Filas con F = 0 | ΠM(...) | En maxitérmino: bit 0 → variable normal; bit 1 → variable complementada |  |
| IDEA CLAVE La suma de minitérminos y el producto de maxitérminos describen la misma función desde filas distintas de la tabla de verdad. La tabla será el medio principal de comprobación. |  |  |  |

3. Equipos y materiales

| Montaje | Protoboard, cables, switch y pulsadores |
| --- | --- |
| Electrónica | Circuitos integrados requeridos para las funciones seleccionadas |
| Alimentación | Fuente Vcc |
| Apoyo | Computadora y material de la Semana 7 del aula virtual |

4. Ruta de trabajo

| 1. Tabla | 2. Canoniza | 3. Simplifica | 4. Dibuja | 5. Monta | 6. Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Evidencias requeridas

• Resolver los tres ejercicios y mostrar el procedimiento.

• Dibujar los circuitos lógicos correspondientes.

• Presentar las tablas de verdad y comprobar los resultados.

• Elegir tres funciones entre T1, T2, 2a y 2b e implementarlas en protoboard.

• Incluir capturas/fotografías claras del desarrollo y montaje.

6. RETO 1. De la tabla de verdad a la función simplificada

A partir de la tabla dada, obtenga y simplifique T1 y T2 al mínimo número de letras. Después verifique que la expresión reducida conserva exactamente la tabla original.

| A | B |  | C | T1 |  | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| Función |  | Desarrollo solicitado |  |  | Resultado |  |
| T1 |  | Suma de minitérminos |  |  | T1 = Σm(__________________) |  |
| T1 |  | Expresión simplificada |  |  | T1 = _____________________ |  |
| T2 |  | Suma de minitérminos |  |  | T2 = Σm(__________________) |  |
| T2 |  | Expresión simplificada |  |  | T2 = _____________________ |  |

Teorema(s) o procedimiento de simplificación utilizado: _________________________________________________________________

Comprobación:  T1 coincide con tabla [ ] Sí [ ] No      T2 coincide con tabla [ ] Sí [ ] No

Circuito lógico de T1 y T2:

| Dibuje ambos circuitos o adjunte los diagramas elaborados a mano. |  |
| --- | --- |
| PUNTO DE CONTROL Si una expresión se simplifica correctamente, cambia el número de literales o compuertas, pero no cambia ninguna salida de la tabla de verdad. |

7. RETO 2. Expresión en suma de minitérminos y producto de maxitérminos

a) F = D(A' + B) + B'D

Variables: A, B y D. Complete la tabla y obtenga las dos formas canónicas.

| A | B | D | F | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 0 | 1 | 0 |  | 2 |
| 0 | 1 | 1 |  | 3 |
| 1 | 0 | 0 |  | 4 |
| 1 | 0 | 1 |  | 5 |
| 1 | 1 | 0 |  | 6 |
| 1 | 1 | 1 |  | 7 |

Suma de minitérminos:      F = Σm(__________________________)

Producto de maxitérminos: F = ΠM(__________________________)

Forma canónica expandida: ______________________________________________________________________________________

Circuito lógico:

b) F = Y'Z + WXY' + WXZ' + W'X'Z

Variables: W, X, Y y Z. Complete la tabla de 16 combinaciones y obtenga las dos formas canónicas.

| W | X | Y | Z | F | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |

Suma de minitérminos:      F = Σm(________________________________________)

Producto de maxitérminos: F = ΠM(_______________________________________)

Circuitos lógico:

8. RETO 3. Implementación en protoboard

Seleccione tres funciones entre T1, T2, 2a y 2b. Implemente cada una y verifique el montaje con su tabla de verdad.

| Impl. | Función elegida | Expresión usada | CI / compuertas | Tabla verificada | ¿Funciona? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________ | ________________ | ________________ | [ ] | [ ] Sí [ ] No |
| 2 | ________ | ________________ | ________________ | [ ] | [ ] Sí [ ] No |
| 3 | ________ | ________________ | ________________ | [ ] | [ ] Sí [ ] No |

Evidencia de las tres implementaciones:

Inserte fotografías/capturas claras o adjúntelas como anexo.

9. Resultados y análisis

| Función | Forma solicitada | Circuito | Tabla de verdad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| T2 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2a | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2b | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

10. Preguntas de análisis

1. ¿Cómo identificó los minitérminos y maxitérminos a partir de la tabla de verdad?

________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué diferencia observó entre una expresión canónica y una expresión simplificada?

________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo comprobó que el circuito físico representa la función lógica prevista?

________________________________________________________________________________________________________

11. Conclusiones

1. ________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________

12. Rúbrica de evaluación - 100 puntos

| Criterio | Indicador | Puntos | Logrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtención y simplificación | T1 y T2 correctas y justificadas | 20 |  |
| Formas canónicas | 2a y 2b expresadas como Σm y ΠM | 20 |  |
| Circuitos lógicos | Diagramas correctos para las funciones trabajadas | 10 |  |
| Tablas de verdad | Completas, correctas y legibles | 15 |  |
| Informe | Evidencias, redacción y orden | 5 |  |
| Protoboard | Tres implementaciones funcionales y verificadas | 30 |  |
| TOTAL |  | 100 |  |

Equivalente: ______ / 20