| LABORATORIO 04 Álgebra de Boole y compuertas universales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes | __________________________________ | Grupo/Sección | ______________ |  |
| Fecha | ____ / ____ / ______ | Equipo | ______________ |  |

1. Propósito del laboratorio

Simplificar funciones booleanas aplicando postulados y teoremas del álgebra de Boole, representar los resultados mediante compuertas lógicas y comprobar que una misma función puede implementarse con compuertas convencionales o exclusivamente con NAND/NOR.

2. Fundamento teórico esencial

El álgebra de Boole trabaja con variables binarias (0 y 1) y operaciones lógicas. Simplificar una expresión permite reducir el número de compuertas, conexiones y circuitos integrados sin modificar el comportamiento de la función.

| Ley / teorema | Forma básica | Uso |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidad | x + 0 = x ; x·1 = x | Eliminar términos neutros |  |
| Dominación | x + 1 = 1 ; x·0 = 0 | Detectar salidas constantes |  |
| Idempotencia | x + x = x ; x·x = x | Eliminar repeticiones |  |
| Complemento | x + x′ = 1 ; x·x′ = 0 | Eliminar términos complementarios |  |
| Involución | (x′)′ = x | Eliminar doble negación |  |
| Distributiva | x(y+z)=xy+xz | Factorizar o expandir |  |
| De Morgan | (x+y)′=x′y′ ; (xy)′=x′+y′ | Transformar entre NAND/NOR |  |
| COMPUERTAS Y CI DE REFERENCIA 7400: NAND · 7402: NOR · 7408: AND · 7404: NOT · 7432: OR. Antes del montaje identifique VCC, GND, la muesca del integrado y el pin 1. |  |  |

3. Materiales y ruta de trabajo

Computadora · software de lógica opcional · protoboard · fuente · cables · resistencias · CI 7400, 7402, 7408, 7404 y 7432.

| 1. Simplifica | 2. Justifica | 3. Dibuja | 4. Simula | 5. Monta | 6. Verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Regla: cada simplificación debe indicar al menos la ley o teorema utilizado. No basta con escribir solo el resultado final.

4. RETO 1. Simplificación con teoremas

Resuelva a mano los ejercicios 1 al 3. Muestre los pasos y escriba junto a cada transformación la ley utilizada.

Ejercicio 1:  F = (M + N)(M′ + P)(N′ + P′)

| Paso | Transformación | Ley / teorema |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 / final |  |  |

Resultado simplificado: F = ____________________________________________________________________________

Ejercicio 2:  F = A′BC′ + ABC′ + BC′D

| Paso | Transformación | Ley / teorema |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 / final |  |  |

Resultado simplificado: F = ____________________________________________________________________________

Ejercicio 3:  F = ((M + N′)(M′ + N))′

| Paso | Transformación | Ley / teorema |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 / final |  |  |

Resultado simplificado: F = ____________________________________________________________________________

| COMPROBACIÓN Seleccione uno de los tres ejercicios y verifique que la expresión original y la simplificada producen la misma salida mediante tabla de verdad o software de simulación. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejercicio elegido | Método | ¿Equivalentes? | Observación |  |
| ____ | [ ] Tabla [ ] Software | [ ] Sí [ ] No |  |  |
| Conclusión de la comprobación: _________________________________________________________________ |  |  |  |  |

5. RETO 2. Construir NAND usando solamente NOR

Muestre cómo obtener una compuerta NAND de dos entradas usando únicamente compuertas NOR de dos entradas. Debe indicar las etapas de inversión y combinación necesarias.

Dibuje aquí la transformación y el circuito equivalente.

Explique por qué el circuito es equivalente a NAND: ________________________________________________________________

6. RETO 3. Diseño directo de funciones

Sin modificar las funciones, dibuje el circuito lógico de cada expresión. Luego seleccione UNA función para implementarla en protoboard.

| Función | Expresión | Circuito dibujado | Seleccionada para montaje |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | AB′ + A′(C′ + BCD′) | [ ] | [ ] |
| F2 | D + EF′(A+B)C′ + D(AB′ + D′E) | [ ] | [ ] |
| F3 | (X + Z′W)Y + XY′(W + X′Y) | [ ] | [ ] |

Circuito de la función seleccionada:

Dibuje aquí el circuito con AND, OR y NOT antes de montarlo.

7. RETO 4. La misma función usando compuertas universales

Trabaje con la MISMA función seleccionada en el Reto 3. Simplifíquela y obtenga dos implementaciones equivalentes:

| Implementación | Expresión obtenida | N.º compuertas | Simulada | Equivalente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solo NOR de 2 entradas |  |  | [ ] | [ ] Sí [ ] No |
| Solo NAND de 2 entradas |  |  | [ ] | [ ] Sí [ ] No |

Bosquejo NOR:

Circuito equivalente usando únicamente NOR.

Bosquejo NAND:

| Circuito equivalente usando únicamente NAND. |  |
| --- | --- |

8. Montaje y comprobación en protoboard

Implemente físicamente una de las versiones de la función seleccionada. Puede utilizar 7400 (NAND) o 7402 (NOR), de acuerdo con la versión elegida.

| Verificación | Sí/No | Observación |
| --- | --- | --- |
| VCC y GND correctamente conectados | [ ] |  |
| Entradas definidas (0/1) | [ ] |  |
| Salida observable | [ ] |  |
| Montaje coincide con el esquema | [ ] |  |

9. Resultados

| Actividad | Desarrollo | Simulación | Montaje | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simplificación 1-3 | [ ] | [ ] | — | Correcto [ ] |
| NAND desde NOR | [ ] | [ ] | — | Correcto [ ] |
| Función seleccionada | [ ] | [ ] | [ ] | Correcto [ ] |
| NOR / NAND universal | [ ] | [ ] | Opcional [ ] | Equivalente [ ] |

10. Análisis y conclusiones

1. ¿Qué ventaja práctica produjo simplificar la función antes de implementarla?

____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué NAND y NOR se consideran compuertas universales?

____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál de las tres implementaciones de la función seleccionada utilizó menos compuertas y conexiones?

____________________________________________________________________________________________________

Conclusión 1: ___________________________________________________________________________________________

Conclusión 2: ___________________________________________________________________________________________

11. Rúbrica breve - 20 puntos

| Criterio | 5 puntos | 3 puntos | 1 punto |
| --- | --- | --- | --- |
| Simplificación | Procedimientos correctos y leyes identificadas. | Errores menores en pasos o justificación. | Resultados sin sustento o incorrectos. |
| Diseño lógico | Circuitos equivalentes, claros y completos. | Requiere ajustes menores. | Diseño incompleto o no equivalente. |
| NAND/NOR y montaje | Transformación correcta y montaje funcional. | Funciona parcialmente o con ayuda. | No se logra comprobar. |
| Informe y análisis | Evidencias claras y conclusiones basadas en resultados. | Presenta algunas omisiones. | Informe incompleto. |

Puntaje: ______ / 20

12. Recursos opcionales

Logic.ly  |  Editor de circuitos lógicos